# APK 签名替换工具 操作文档

版本：v1.7.3  |  日期：2024-06-18  |  适用：GB 44495 / R155 测试

# 一、工具概述

APK 签名替换工具 是一款用于 APK 签名完整性测试的便携工具，适用于 GB 44495（汽车信息安全技术要求）和 R155（汽车网络安全）等法规的 OTA 安全测试场景。

## 特点

零依赖：无需安装 Android SDK、JDK、apktool，所有工具内置

单文件 EXE：复制到任何 Windows 电脑都能直接运行

自动检测签名：自动识别 APK 的签名方案（V1/V2/V3/V4）并保持一致

GUI 界面：可视化操作，无需命令行

# 二、功能说明

## 2.1 修改内容+签名

功能：自动检测原 APK 的签名方案 → 解压 APK → 在 assets/ 目录添加 test.txt 标记文件 → 重新打包 → 按原签名方案重新签名（新密钥）

输出：内容被修改 + 签名被替换的 APK

用途：测试系统对"篡改 APK"的响应（内容+签名双重校验失败）

## 2.2 一键重签名

功能：不解包，不修改 APK 内容，去除原签名后按原方案重新签名

输出：内容不变 + 签名被替换的 APK

用途：测试系统对"纯签名校验失败"的响应

## 2.3 验证签名

功能：检查 APK 的签名状态（V1/V2/V3/V4）和对齐情况

输出：不生成新 APK，仅显示签名信息

用途：检查 APK 当前签名状态

# 三、安装与运行

## 3.1 方式一：直接运行源码

前提条件：

Windows 电脑

已安装 Python 3.8+

已安装 cryptography 模块（可选）

步骤：

1. 从 GitHub 克隆仓库：git clone https://github.com/yysbnzy/apk_resigner.git

2. 进入项目目录：cd apk_resigner

3. 确保 _tools/ 目录包含完整工具（JDK、Android SDK Build-Tools 等）

4. 运行：python apk_resigner_gui.py

## 3.2 方式二：打包为单文件 EXE

步骤：

1. 克隆仓库并进入目录

2. 确认已安装 PyInstaller：pip install pyinstaller

3. 双击运行 build_portable.bat（或命令行运行 python build_portable.py）

4. 脚本会自动检查并安装 cryptography 依赖

5. 打包完成后，在 dist/ 目录生成 APK签名替换工具.exe

6. 复制 EXE 到任意 Windows 电脑即可运行

# 四、使用指南

## 4.1 主界面

APK 文件：选择需要处理的 APK 文件

密钥库：可选择自定义密钥库，或勾选"自动生成测试密钥"

密钥别名/密码：默认 testkey / 123456

自动检测签名：选择 APK 后自动显示 V1/V2/V3/V4 签名状态

## 4.2 操作按钮

| 按钮 | 功能 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 修改内容+签名 | 解压→添加 test.txt→重打包→按原方案重新签名 | 内容被篡改+签名不匹配 |
| 一键重签名 | 不解包，去除原签名后按原方案重新签名 | 仅签名不匹配 |
| 验证签名 | 检查 APK 签名状态和对齐情况 | 显示签名信息 |

## 4.3 测试流程示例

测试场景一：完整性校验失败

1. 点击"浏览..."选择原始 APK 文件

2. 勾选"自动生成测试密钥"

3. 点击 修改内容+签名

4. 等待处理完成，获取输出 APK

5. 在目标系统尝试安装输出 APK

6. 预期结果：系统拒绝安装，并记录安全事件

测试场景二：纯签名校验失败

1. 选择原始 APK 文件

2. 勾选"自动生成测试密钥"

3. 点击 一键重签名

4. 获取输出 APK

5. 在目标系统尝试安装

6. 预期结果：系统拒绝安装（仅签名不匹配，内容未篡改）

# 五、技术说明

## 5.1 签名方案说明

| 方案 | Android 版本 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| V1 | 5.0-6.0 | JAR 签名，META-INF/ 下文件 |
| V2 | 7.0+ | APK Signing Block，整包签名 |
| V3 | 9.0+ | V2 基础上支持密钥轮换 |
| V4 | 11.0+ | V3 基础上支持增量签名，存于 .idsig 文件 |

## 5.2 自动检测逻辑

选择 APK 后，工具自动运行 apksigner verify -v 检测：

V1 签名是否存在（Verified using v1 scheme）

V2 签名是否存在（Verified using v2 scheme）

V3 签名是否存在（Verified using v3 scheme）

V4 签名是否存在（Verified using v4 scheme）

根据检测结果自动选择签名方案：

有 V4 → 使用 V4 方案

有 V3+V2 → 使用 V2+V3+V4 方案

有 V2 → 使用 V2 方案

有 V1 → 使用 V1 方案

无签名 → 默认使用 V2+V3+V4 方案

# 六、常见问题

Q: 提示缺少 cryptography 模块？

A: 运行 pip install cryptography，或打包脚本会自动安装。

Q: 密钥库生成失败（rc=2）？

A: 检查 _tools/java/bin/ 下是否包含 jli.dll、java.dll、jvm.dll。如果缺失，从系统 JDK 复制。

Q: 打包后的 EXE 提示缺少 DLL？

A: 检查 _tools/ 目录是否完整，特别是 jli.dll、AdbWinApi.dll、AdbWinUsbApi.dll 等。

Q: 签名后的 APK 无法安装？

A: 这是预期行为。签名已替换，原完整性校验会失败。如需安装，需关闭系统签名校验或使用测试设备。

Q: 如何测试不同签名方案？

A: 工具会自动检测原 APK 的签名方案并保持一致。如需特定方案，可先用 apksigner 对 APK 签名后再处理。

# 七、法规测试对应

## GB 44495-2024 测试要求

7.1.3.1：第三方应用的真实性和完整性必须被验证

8.3.2.2.1：篡改 APK 后检查车辆是否拒绝执行

测试方法：使用本工具生成篡改后的 APK，在目标系统测试拒绝响应

## R155（UN ECE WP.29）测试要求

车辆系统能检测和阻止未授权修改

软件更新有完整性验证

系统能拒绝篡改过的软件包

# 八、版本历史

| 版本 | 日期 | 更新内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.7.3 | 2024-06-18 | 去掉反编译，直接解压方式添加 test.txt |
| v1.6.0 | 2024-06-18 | 3 按钮版本（修改内容+签名 / 一键重签名 / 验证签名） |
| v1.5.0 | 2024-06-18 | 5 按钮控制变量测试版本 |
| v1.2.0 | 2024-06-18 | 初始发布，完整功能版 |

# 九、注意事项

本工具仅用于测试 Android 应用完整性校验，请勿用于非法用途

替换签名后的 APK 无法通过原开发者签名校验

系统级应用通常无法安装篡改后的 APK

建议在测试设备或模拟器上验证